附件一：            大庆华科工鞋技术指标要求

（一）防静电单工鞋

1、防静电单工鞋为系带防静电黄牛头层皮代号Ⅰ类低帮劳保鞋，符合GB21148-2020国家标准中5.2.1.1式样A中规定要求，皮革厚度1.4mm，鞋带的防静电性要有保证，防静电耐酸碱单工鞋的性能以检验报告为依据。

2、防静电单工鞋鞋底为橡胶软底，必须保证其防静电性使用期限为2年以上（我公司要抽查部分鞋样送相关部门检定），鞋外底花纹设计符合GB21148-2020国家标准中5.7.1.1的规定，并说明新鞋防静电性保存年限，鞋垫要有吸汗性，要满足防静电、符合工效学要求。

3、防静电鞋鞋底耐油性符合GB21148-2020国家标准中9.2.2和7.9条的规定，且鞋底防滑性符合GB21148-2020国家标准中5.2.5防滑性规定。

4、防静电鞋鞋帮撕裂性符合GB21148-2020国家标准中5.3.3表9规定，皮革鞋帮PH值符合GB21148-2020国家标准中5.3.7规定，拉伸性能符合GB21148-2020国家标准中5.3.4中规定，耐折性符合GB21148-2020国家标准中5.3.5规定，耐磨性符合GB21148-2020国家标准中5.4.2规定。

5、防静电单工鞋鞋帮式样A、前后帮衬里等耐折性、水蒸气和渗透性和系数要符合《足部防护-安全鞋》GB21148-2020标准中5.3.1、5.4.3规定要求。

6、防静电单工鞋内地和鞋垫厚度、PH值、吸水性和水解析性、耐磨性均需符合GB21148-2020国家标准中5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4中规定要求。

7、男、女防静电单工鞋外观均不能有金属装饰物。

8、防静电单工鞋到货时，中标供应商必须随货品提供本批次鞋防静电性能的检验报告。

9、鞋型应考虑合理的幅面，不能夹脚，特殊脚型人员可以特殊制作。

2、防静电棉工鞋要求

（二）防静电棉工鞋

1、防静电棉工鞋为系带防静电黄牛头层皮Ⅰ类高帮劳保鞋，符合GB21148-2020国家标准中5.2.1.1式样B中规定要求皮革厚度1.8-2.0mm，防静电棉工鞋的性能以检验报告为依据。

2、防静电棉工鞋鞋底为橡胶软底，必须保证其防静电性使用期限为2年以上（我公司要抽查部分鞋样送相关部门检定）,并说明新鞋防静电性保存年限。

3、防静电棉工鞋鞋底耐油性符合GB21148-2020国家标准中9.2.2和7.9条的规定，且鞋底防滑性在符合GB21148-2020国家标准中5.2.5防滑性规定的同时也要适应东北寒冷天气。

4、防静电棉工鞋内衬为100%羊毛皮毛一体内里，羊毛长度为1.0-1.5cm（提高羊毛质量不限）；密度（单位面积质量）鞋帮为900--1100g/m2，鞋面为730-800g/m2（加厚不能影响鞋宽度），以检验报告为依据，垫入鞋垫满足防静电标准要求。防静电棉工鞋鞋帮撕裂性符合GB21148-2020国家标准中5.3.3表9规定，皮革鞋帮PH值符合GB21148-2020国家标准中5.3.7规定，拉伸性能符合GB21148-2020国家标准中5.3.4中规定，耐折性符合GB21148-2020国家标准中5.3.5规定，耐磨性符合GB21148-2020国家标准中5.4.2规定。

5、防静电棉工鞋鞋帮式样B、前后帮衬里等耐折性、水蒸气和渗透性和系数要符合《足部防护-安全鞋》GB21148-2020标准中5.3.1、5.4.3规定要求。

6、防静电棉工鞋内地和鞋垫厚度、PH值、吸水性和水解析性、耐磨性均需符合GB21148-2020国家标准中5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4中规定要求。

7、男、女防静电棉工鞋外观均不能有金属装饰物。

8、防静电棉工鞋到货时，中标供应商必须随货品提供本批次鞋的防静电性能检验报告。

9、鞋型应考虑合理的幅面，不能夹脚，特殊脚型人员可以特殊制作。

（三）三防单安全鞋、三防棉安全鞋技术要求

1. 适用范围：

适用于静电敏感场所、易燃易爆、接触酸碱、装置检修现场等危险场所。

2. 执行标准

2.1资质要求：

安全鞋的生产厂家，必须拥有工业许可证和安全生产许可证，具有特种劳动防护用品安全标志证书,具有安全鞋多功能证书。

2.2执行标准：

防静电性能，防砸性能，防刺穿性能满足GB21148-2020标准,耐酸碱防静电工作鞋须符合 GB20265-2019和GB21148-2020标准的要求。

3. 主要技术要求、检验和试验

3.1主要技术要求：

3.1.1 功能要求：耐酸碱、防静电、防砸、防刺穿、耐油、防滑，安全鞋符合GB21148-2020标准中6.2条涉及对足趾保护的规定，抗刺穿性能符合6.3条规定，防静电性能符合6.4.2条规定，耐酸碱性能符合GB20265-2019标准中5.2条规定。

3.1.2款式要求：单工鞋低帮、棉工鞋高帮、

3.1.3材质要求：

3.1.3.1单安全鞋鞋面为防切割网布+立体印刷工艺，防静电pu底，要求材质具有强力高、透湿性强、不变形、轻便的特点。吸汗透气；高强度抗撕裂性；鞋的重量越轻越好。

3.1.3.2棉安全鞋鞋面为黄牛头层牛皮。内里为真绒羊毛，羊毛长度≥1.5cm，要求保暖性能好。鞋底要求是防静电橡胶底，冬天在冰雪地面行走时防滑性能好。

3.2 检验与试验

3.2.1功能检测：

安全鞋以国家或省质量监督检验部门出具的检验报告为准，检验报告要出具原件，卖方要为买方出具检验报告原件。

3.2.2质量验收

按照GB20265-2019标准、GB21148-2020标准和本技术协议的要求进行验收。

4、材料质量证明要求：

投标单位应出具牛皮、鞋底等材料质量及规格的证明。

（四）工鞋样品

参与竞标供应商按下列要求提供样鞋。

防静电单工鞋数量：

男款鞋号： 42   女款鞋号： 38  各1双

防耐酸碱单工鞋数量：

男款鞋号： 42   女款鞋号： 38  各1双

三防单工鞋数量：

男款鞋号： 42   女款鞋号： 38  各1双

防静电棉工鞋数量：

男款鞋号： 42   女款鞋号： 38  各1双

防耐酸碱棉工鞋数量：

男款： 42   女款鞋号： 38  各1双

三防棉工鞋数量：

男款鞋号： 42   女款鞋号： 38  各1双

以上鞋样品共计12双，留存样品供检。